长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）竞争性磋商文件

- 项目名称：长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）

项目编号： CFXRMYY2025008

采 购 人： 长丰县人民医院

2025 年 9 月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	10

第四章  评审方法和标准	11

第五章  合同参考范本	14

第六章  响应文件格式	18

第七章  供应商询问函和质疑函范本	32

# 第一章  磋商邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： CFXRMYY2025008

- 2.项目名称： 长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）

3.预算金额： 3万元

4.最高限价： 3万元

5.采购需求： 为医院2台备用电源提供维保服务，详见采购需求。

6.合同履行期限： 一年。

7.本项目是否接受联合体磋商：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.信用要求：供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的。

- 三、获取采购文件、响应文件提交、开启时间及地点

- 时间：详见竞争性磋商公告

- 地点：详见竞争性磋商公告

- 方式：详见竞争性磋商公告

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 采购人信息

名  称：  长丰县人民医院

地  址：  长丰县水湖镇长寿路91号

联系人：  代老师

联系方式：66689592

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场考察 | 不组织，供应商自行考察 |
| 2 | 网上询问截止时间 | 报名截止时间 |
| 3 | 包别划分 | 不分包 |
| 4 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 5 | 磋商有效期 | 90 日历日 |
| 6 | 响应文件解密时间 | 磋商现场拆封 |
| 7 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 8 | 确定成交供应商 | 确定成交供应商： 采购人委托磋商小组确定 □采购人确定 |
| 9 | 中标（成交）通知书发出的形式 | 纸质版 |
| 10 | 告知磋商结果的形式 | 供应商自行登录采购公告发布网站查看 |
| 11 | 履约保证金 | 免收 |
| 12 | 签订合同 | 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起10个工作日内签订合同 |
| 13 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式： 书面形式递交 接收部门： 纪检监察室 联系电话： 66671097 通讯地址： 长丰县水湖镇长寿路91号长丰县人民医院 |

## 二、供应商须知正文

### 1.资金来源

本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

### 2.磋商费用

### 不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用

### 3.磋商文件构成

3.1磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  合同参考范本

第六章  响应文件格式

第七章  供应商询问函和质疑函范本

3.2磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

3.3现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

3.4供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 4.磋商文件的澄清与修改

4.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前进行询问。

4.2采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。采购人将在采购公告发布的网站上以发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

4.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。

### 5.响应文件构成

5.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

### 6.报价

6.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务或货物。除磋商文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

6.2除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

6.3采购人不接受具有附加条件的报价。

### 7.响应文件的提交、修改与撤回

7.1供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间对其响应文件进行解密。

7.2在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

### 8.磋商小组

8.1本项目将组建磋商小组，磋商小组成员由5人及以上（含）单数组成。

8.2磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商。

### 9.响应文件的评审与磋商

9.1采购人将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。

9.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

9.3磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以口头或书面的方式告知有关供应商。

9.4采购人将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。

9.5磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商提交最后报价。

9.6磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。

9.7供应商授权代表对评审过程有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

### 10.终止竞争性磋商

10.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

### 11.最后报价

11.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

11.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

11.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

### 12.成交候选供应商的推荐原则及标准

12.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

### 13.确定成交候选供应商和成交供应商

13.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经磋商小组确定为成交供应商后，由采购人在发布采购公告的网站上予以公告。

### 14.编写评审报告

14.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

### 15.保密要求

15.1评审将在严格保密的情况下进行。

15.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 16.成交结果公告

16.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购人将在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。

16.2成交结果公告内容应当包括采购人的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额、成交结果公告期限等内容。

### 17.成交通知书

17.1采购人发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

### 18.告知磋商结果

供应商自行登录采购公告发布网站查看

### 19.签订合同

19.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成合同签订。

19.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

19.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 20.廉洁自律规定

采购人不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

### 21.质疑的提出与接收

21.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

21.2质疑供应商按照《质疑函范本》格式（详见磋商文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

21.3采购人质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同执行之日起每6个月支付一次，付款前供应商需提供维保服务材料及开具合法有效的发票，否则采购人有权拒绝付款。 |
| 2 | 服务地点 | 长丰县人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 服务期限一年。 |

- 项目概况

我院发电机组共2台，1台住院综合楼800KVA机组，1台血液透析中心及体检中心综合楼500KVA机组。医院拟采购一家供应商为2台发电机组提供年度保养1次（含所有材料）和24次巡检，以及不定时应急响应服务。

- 服务需求及要求

1.本项目主要为2台柴油发电机组提供全年度维护、巡检、保养、现场支持。

2.每台柴油发电机组服务周期内须各提供1次年度保养（保养内容：机油更换、防冻液更换、柴油滤清器更换、机油滤清器更换、空气滤清器更换、油水分离器更换）和24次巡检，巡检每月2次，维护、巡检、保养主要内容为（包括但不限于以下内容）：

2.1柴油发电机润滑系统：检查机油液位和发动机是否有漏油现象。年度更换机油滤芯，更换机油。

2.2柴油发电机进排气系统：检查进排气系统是否有泄漏，调整气门间隙，清洗曲轴箱呼吸器。年度清洗或更换空气滤芯。

2.3发电机组燃油系统：排放燃油箱底部杂质，清洗或更换柴油粗滤，更换柴油细滤，检查燃油管路是否有泄漏，测试手动油泵。

2.4柴油发电机组冷却系统：检查风扇和散热芯片、节温器，调整或更换风扇皮带，清洗散热器水箱及发动机水道.检查水箱液位，年度更换冷却液。

2.5发电机电气部分：检查启动马达、输出开关、启动旋钮、紧急停车继电器、充电发电机、充电器、启动电池、速度传感器以及发动机控制线路的松紧程度；发电机定子、转子除尘，检查励磁系统状态。

2.6每台发电机必须建立独立的维保记录，每次维保及抢修必须按实记录并由采购人指定的专人签字确认，记录交一份给采购人进行备案。

2.7维护要求：提供的维护和保障服务须能有效提高发电机组设备的运行质量，确保维护的发电机组设备在任何情况下均能稳定、高效、可靠的运行。

四、报价要求

## 本项目采用总价报价方式，供应商报价为完成本项目所有费用的总和，报价应包含但不限于维保服务费、维保更换材料费、税费等为完成本项目所产生的所有费用。供应商自行踏勘现场，所有费用自理。供应商报价不得高于最高限价。

- 五、其他要求

- 服务期间，维修备件更换情况：

- 1.单个维修配件价格500元以下（含500元）由成交供应商自行承担；

- 2.单个维修配件价格500元以上（不含500元）报采购人备案，由采购人决定是自行采购还是由成交供应商采购，采购人自行采购价格500元以上（不含500元）的维修配件，成交供应商无条件免费予以安装；

- 3.如成交供应商维修配件报价超过500元（不含500元）的，而采购人自行采购价格低于500元（含500元）的，采购人有权从应付的维保费用中直接扣除该配件的采购费用。

第四章  评审方法和标准

## 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

### 2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 合法有效的证明文件 | 提供材料扫描件或复印件并加盖供应商章。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第六章响应文件格式四。 |
| 3 | 供应商信用记录 | 供应商不得存在供应商须知正文中的不良信用记录情形 | 详见第六章响应文件格式八。 |
| 4 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商章 | 详见第六章响应文件格式三。 |
| 5 | 授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，详见第六章响应文件格式五。 |
| 6 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第9条要求 | 详见第六章响应文件格式一。 |
| 7 | 商务响应表 | 符合磋商文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限的要求 | 详见第六章响应文件格式六。 |
| 8 | 供应商承诺 | 符合磋商文件采购需求中服务要求 | 详见第六章响应文件格式七。 |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

### 2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 维保服务方案 | 磋商小组根据供应商提供的维保服务方案进行综合评分，方案包括但不限于：对项目需求的了解情况、维保服务方案内容、方案可行性和完整性等内容。 - 1.方案对项目需求了解清晰，对本项目设备及系统了解深入，符合项目实际需要，内容清晰全面的，得6分； - 2.方案对项目需求了解较为清晰，对本项目设备及系统了解较为深入，比较符合项目实际需要，内容较为清晰全面的，得4分； - 3.方案有一定内容，细节有待完善的，得2分； - 4.差或未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 供应商综合实力 | 磋商小组根据供应商提供的供应商综合实力方案进行综合评分，包括但不限于供应商的管理制度与措施，人员实力、工作经验等内容。 1.方案内容完善，制度和措施合理完善，人员实力强，工作经验丰富的，得6分； 2.方案内容较为完善，制度和措施合理较为完善，人员实力较强，工作经验较为丰富的，得4分； 3.方案有一定内容，细节需进一步完善的，得2分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 应急服务方案 | 磋商小组根据供应商提供的应急服务方案进行综合评分，包括但不限于特殊紧急情况的响应时间和处理措施，供应商办公地点与服务地点的距离证明（如办公场所产权证明或租赁合同）、备品备件仓库证明（如产权证明或租赁合同）、技术保养车辆（行驶证、购置车辆车船税证明）、技术工具（购买发票扫描件）等内容。 1.方案全面清晰，符合项目需求，供应商应急时间短，应急措施完善的，得6分； 2.方案较为全面清晰，比较符合项目需求，供应商应急时间较短，应急措施较为完善的，得4分； 3.方案有一定内容，细节需进一步完善的，得2分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 服务质量保障措施 | - 磋商小组根据供应商提供的服务质量保证措施进行综合评分。 1.方案全面清晰，措施完善且符合项目需求的，得6分； - 2.方案较为全面清晰，措施较为完善且比较符合项目需求的，得4分； - 3.方案有一定内容，细节需进一步完善的，得2分； - 4.差或未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 相关认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的： - 1.质量管理体系认证，得3分； - 2.环境管理体系认证，得3分； - 3.职业健康安全管理体系认证，得3分； - 注：响应文件中须提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图。 | 0-9分 |
|  | 供应商业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有备用电源维保服务业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得15分。 注：1）响应文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、项目内容等评审内容的，须另附业主单位（或合同甲方）加盖公章的证明材料的扫描件。 - 2）正在履约或者已经履约完成的项目业绩均予以认可。 | 0-15分 |
|  | 服务评价 | 经磋商小组认可的业绩中，服务评价为良好（或满意）及以上的，每提供一个得3分，最高得15分。 - 同一业主的服务评价不重复计分，仅计分一次。 - 注：以响应文件中提供的服务评价证明材料为评审依据。评价证明材料需加盖合同甲方公章（或合同甲方使用部门印章），否则不予认可。上述材料需能体现评价内容，未提供或提供的不符合要求的，不予认可。 | 0-15分 |
|  | 维保人员证书 | - 供应商为本项目拟配备的维保人员中具有一下证书的： - 1.安全员证书的，每提供1份得3分，本小项满分3分； 2.特种作业操作证（低压电工）的，每提供1个得2分，本小项满分2分； 3.特种作业操作证（高压电工）的，每提供1个得2分，本小项满分2分。 - 同一人员具有多个证书的，可重复计分。 - 注：响应文件中同时提供 1）人员名单（格式自拟）； 2）人员相应证书扫描件； 3）供应商为上述人员缴纳的近3个月社保证明材料扫描件（提供任意五险之一的社保缴纳证明即可）。 | 0-7分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 30 ％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

# 第五章  合同参考范本

## 合同参考范本

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（（以下简称：甲方）通过        组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，        （以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 价款、付款方式和发票开具方式

1.2.1付款方式：                                                ；

1.2.2发票开具方式：                                            。

### 1.3 服务需求

### 1.4违约责任

1.4.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.4.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.4.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.4.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.4.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.4.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.4.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.5 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.5.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.5.2向                        人民法院起诉。

### 1.6 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

# 第六章  响应文件格式

### 响

### 应

### 文

### 件

项目名称：长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）

项目编号：    CFXRMYY2025008

供 应 商：

年    月   日

## 一、报价表格式

- 项目名称：  长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）

- 项目编号：  CFXRMYY2025008

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注说明 |  |

供应商盖章：

日      期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、最后承诺报价表

- 项目名称：  长丰县人民医院备用电源维保服务（二次）

- 项目编号：  CFXRMYY2025008

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 备注说明 |  |
| 磋商小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日      期：

注：

1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 三、磋商响应函

致：长丰县人民医院

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。

4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商盖章：

日      期：

## 四、供应商资格声明书

致：长丰县人民医院

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日      期：

## 五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

## 六、商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同执行之日起每6个月支付一次，付款前供应商需提供维保服务材料及开具合法有效的发票，否则采购人有权拒绝付款。 |  |  |
| 2 | 服务地点 | 长丰县人民医院 |  |  |
| 3 | 服务期限 | 服务期限一年。 |  |  |

七、供应商承诺

我单位承诺：

针对磋商文件服务需求机要求中的所有条款，我单位承诺完全满足（或优于）磋商文件要求，如履约验收期间所投产品或所提供的服务不满足磋商文件要求，我单位承担由此产生的一切后果及责任。

供应商盖章：

日      期：

## 八、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日      期：

九、诚信履约承诺函

致：长丰县人民医院

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商盖章：

日      期：

## 十、营业执照等证明材料

- 十一、维保服务方案

- 十二、供应商综合实力

- 十三、应急服务方案

- 十四、服务质量保障措施

- 十五、认证体系

- 十六、供应商业绩

- 服务评价

- 十八、维保人员证书

# 第七章  供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

致：长丰县人民医院

我单位拟参与             （项目名称、编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

## 一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

## 二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。